## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费、运输费、现场搬运费、安装调试费、质保费、以及与之相关的一切必要配套工作等；

- 投标单位在完成布线后需要根据线路路由走向、网络拓扑结构等完成与已结束施工的1F、2F链路对接；

- 设备功能与配置参数说明：

| 序号 | 设备名称 | 配置、参数、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤 | 4芯单模 室内；单模；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 阻水带纵包防止光缆的纵向渗水 PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能 套管内填充特种防水化合物,完全缆芯填充油膏或加阻水带涂塑钢带防潮层 传输距离：千兆1000Base-LX 5000米 | 4820 | 米 |
| 2 | 光纤熔接盒 | 4芯SC/含藕合器 | 60 | 个 |
| 3 | 光纤熔接盒 | 24芯SC/含藕合器 | 10 | 个 |
| 4 | 光纤熔接盒 | 8芯SC/含藕合器 | 2 | 个 |
| 5 | 光纤理线架 | 24芯SC/含藕合器 | 10 | 个 |
| 6 | 光纤跳线 | 通过业界标准TIA／EIA-568-C.3、IEC 874-1光纤连接器的一般要求 单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db 采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小； | 120 | 对 |
| 7 | 尾纤 | 单模 | 480 | 根 |
| 8 | 光纤熔接 | 定制 | 496 | 芯 |
| 9 | 光纤交换机 | 24*千兆SFP光 (8 combo 电) + 4*万兆SFP+光口（需与学校现有交换机同一品牌） | 3 | 台 |
| 10 | 光纤交换机 | 8*千兆电口+2*SFP，交换容量256Gbps，转发率30Mpps（需与学校现有交换机同一品牌） | 60 | 台 |
| 11 | 光模块 | 传输速率为10Gbps；光纤接口为标准LC；单模光纤，传输距离可达10、20公里；工作环境温度为0～70℃；传输距离：20公里光纤类型：单模单纤光纤接口：1个LC发射光功率：-5~-0dB接收灵敏度：-21dB存储温度：-20～75˚C相对湿度：30～80%供电电源：DC3.3V | 6 | 个 |
| 12 | 光模块 | 传输速率为1.25Gbps；光纤接口为标准LC；单模光纤，传输距离可达10、20公里；单模光纤，传输距离为1公里；工作环境温度为0～70℃；传输距离：20公里光纤类型：单模单纤光纤接口：1个LC接口波长：Tx1310nm/Rx1550nm发射光功率：-9~-1dB接收灵敏度：-21dB存储温度：-40～85˚C相对湿度：30～80%供电电源：DC3.3V操作温度：0~70˚C | 132 | 个 |
| 13 | 网线 | CAT6非屏蔽（中心为十字骨架设计）双绞线，1000兆快速以太网， 弯曲半径：固定时：≥90mm 牵引时：≥120mm 拉伸强度：≤82N 工作环境温度：-20℃~+60℃ 芯线直径：>=0.57mm；外径：>=6.2mm | 1500 | 米 |
| 14 | 面板 | 双口斜口面板、磨砂外观 | 62 | 个 |
| 15 | 网络模块 | 采用90度打线方式，可直接用于配线架。 插拔次数：≥800次，端接寿命：≥200次 在网络中传递数字和模拟的语音，数据和视频信号。分别适用于所有D级和E级信道的应用。 分别依据EN50173; ISO 11801第二版本或EIA/TIA568B.2-1规定的六类标准，适用于所有六类应用。 模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作。模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作。 连接片采用镀金铜磷合金，镀金厚度为50μ(inch)；IDC采用铜磷合金。 可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65(AWG22)、绝缘线径：0.7mm～1.6mm PCB板布线设计优化，具有金针补偿的结构设计，高于国际标准中C6的性能测试余量，余量值在4以上 | 124 | 个 |
| 16 | 机柜 | 9U、含PDU | 60 | 个 |
| 17 | 机柜 | 42U、含PDU | 1 | 个 |
| 18 | 管材 | 镀锌钢管φ20 | 1820 | 米 |
| 19 | 安装技术服务 | 安装、测试、售后服务等 | 1 | 批 |